- Zał. nr 1 do SIWZ

- FORMULARZ OFERTY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

- NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

- Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 214 000 euro na dostawę implantów do zaopatrzenia złamań i urazów narządu ruchu oraz cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

za cenę …………… złotych /brutto/

W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu …… dni/a roboczych/ego od złożenia reklamacji.

Nie wpisanie przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji reklamacji będzie traktowane jako termin realizacji reklamacji - 3 dni robocze.

- Uwaga:

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnimy 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy/.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

7. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 SIWZ, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 SIWZ.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

- Zał. nr 2 do SIWZ

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

- Pakiet 1

- I. Cement:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny z antybiotykiem, gentamycyną | 1x40g | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2x40g | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny rewizyjny z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, | 1x40g | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem I |  |  |  |  |  |  |  | ------------------- |

# Wyjaśnienie:

# - faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości /LV/;

# - łatwiejsze mieszanie i aplikacja cementu z użyciem próżniowych systemów mieszalnikowych niż w przypadku cementów o wysokiej lepkości /HV/

# Kopolimer metyl-akrylat MA:

# - zwiększa hydrofilowość cementu w porównaniu ze wszystkimi innymi stosowanymi kopolimerami. Większa hydrofilowość powoduje zwiększone uwalnianie antybiotyku. Największa efektywność antybiotyku w proporcji do ilości zawartej w cemencie.

# Sterylizowany tlenkiem etylenu:

- ta metoda sterylizacji nie zmienia struktury i właściwości polimeru w części sproszkowanej.

Sterylizacja promieniami Gamma niszczy łańcuchy polimerowe i zmienia właściwości sterylizowanej substancji.

# Zawartość substancji aktywnej i związku ją dostarczającego:

# - zawartość ta winna być jak najniższa /przy zachowanej efektywności antybiotyku/, gdyż każdy dodatek do cementu obniża jego właściwości mechaniczne i może wpływać na pogorszenie wyniku klinicznego.

# Gentamycyna:

# - antybiotyk biobójczy szerokim spektrum i udokumentowanej najsilniejszej lokalnej emisji z cementów kostnych. ZrO2 jako środek kontrastujący:

# - Cyrkon /Zr/ z uwagi na wyższą liczbę atomową od baru /Ba/ daje lepszy kontrast i widoczność na zdjęciu rentgenowskim.

# Wyjaśnienie dot. pkt. 2:

# Gentamycyna i klindamycyna:

- zestaw 2 biobójczych antybiotyków o największym spektrum i udokumentowanym najlepszym efekcie synergicznym – gentamycyna zwiększa emisję klindamycyny i odwrotnie.

# II. Mieszalniki próżniowe do cementu:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zestaw o objętości | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw podwójny /tzw. biodrowy/ – zawierający 2 mieszalniko-strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. | 2x40g-80g | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | # Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ – zawierający 1 mieszalniko - strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach. W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. | 40g-80g | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem II |  |  |  |  |  |  |  | ------------------- |

III. Płukanie pulsacyjne:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Zestaw uniwersalny do płukania kolana i biodra bez odsysania, zawierający końcówki: długą do kanału udowego i krótką z osłoną do płukania powierzchni kolana, panewki, rany operacyjnej. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem III |  |  |  |  |  |  | ------------------ |

| Razem Pakiet 1 (I+II+III) |  |  |  | ------------------ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet 2

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia, nazwa | Ilość zespoleń |  | Cena jedn. netto w zł |  | Wartość netto w zł |  | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Gwoździe śródszpikowe do ramienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarze - 150mm oraz od 190mm do 320mm z przeskokiem, co 10mm. Średnica gwoździa: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości : od 18mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Śruba spiralna w długości od 32mm do 54mm z przeskokiem, co 2mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skład konsygnacyjny: na wyposażeniu gwoździe o średnicy 7,0;9.0 i 11.0 mm o długościach: od 150mm do 280mm. Instrumentarium do założenia gwoździa na wyposażeniu, uzupełnienie zużytych rozmiarów w ciągu 2 dni roboczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Gwoździe śródszpikowe do przedramienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależnosci od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniajacy lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźd x i gładką zewnetrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice zaślepki – mała dla gwoździ o średnicy od 1.5mm do 2.5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3mm do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1.5mm o długości 300mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm i 4.0mm o długości 440mm.; instrumentarium musi być wyposażone w: - przycinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o długości 33,6 cm ; dwa różne wbijaki o długości 17cm do zaślepek zakończone: cięciem płaskim i ukośnym w zależności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek o długości 10cm zakończony cięciem płąskim w dwóch wersjach dla gwoździ 1.5-2.5mm i 3- 4mm; wbijak do gwożdzi zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatibilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą o długości 22.5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o długości 24 cm zakończone dwoma ramieniami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1.5mm do 2.0mm i duża dla gwoździ od 3.0mm do 4.0mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentarium do założenia gwoździa na wyposażeniu, uzupełnienie zużytych rozmiarów w ciągu 2 dni roboczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Gwoździe udowe do złamań okołokrętarzowych długie i krótkie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny krótki do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznym o kącie ugięcia 6 stopni, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary 170mm i 200mm o kącie 125 stopni i 130 stopni, średnica gwoździ: 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm oraz gwoździe o długości 240mm i kącie 125, 130 i 135 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny długi do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznej krzywej wygięcia wynoszącej 1500mm, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary: od 300mm do 420mm mm o kącie 125 i 130 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm;12.0mm;14.0mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba doszyjkowa perforowana z ostrzem helikalnym z wewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej o długości od 80mm do 120mm z przeskokiem, co 5 mm. |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba do blokowania gwoździ o średnicy 5,0mm w długości od 26mm do 100mm. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentarium do implantacji gwoździ zaopatrzone w przezierny dla promieni rentgena celownik. Dostarczane na zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Gwoździe udowe anatomiczne wprowadzane bocznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1.5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20mm. Średnica gwoździ: od 9mm do 16mm, ze skokiem, co 1mm. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 9.0mm do 13.0mm) |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 6,0mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ od o średnicy od 14.0mm do 16.0 mm) |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm 20 mm. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba doszyjkowa o średnicy 6.5mm w długości od 60mm do 130 mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skład konsygnacyjny: na wyposażeniu gwoździe o średnicy 9 i 10mm, oraz długości 340, 360, 380 i 400mm. Uzupełnienie zużytego materiału i dostarczenie zapotrzebowania w ciągu 2 dni roboczych. Instrumentarium do wprowadzenia gwoździa zaopatrzone w przezierny dla promieni rentgena celownik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Gwoździe do podudzia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwóźdź tytanowy podudziowy: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździ: - gwoździe lite: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm - gwoździe kaniulowane: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4.0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. (do blokowania gwoździ o średnicy 8.0mm i 9.0 mm) |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm) |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowo/gąbczaste o średnicy 5.0mm w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego. |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca zapewni podwójny zestaw instrumentarium do zespolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. System blokowania gwoździ stabilny kątowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System blokowania gwoździ stabilny kątowo. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 5mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku - blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby - blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub: 4mm, 5mm, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tuleje biowchłanialne do systemu blokowania śrub stabilnych kątowo |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Płyty blokowane do obojczyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12, 15 i 18mm . W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 1.5Nm ; dynamometr 1.5Nm z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augumentacji 3.5mm. Płyta posiada Ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5Nm ; dynamometr 0.8/1.5Nm z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augumentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o śednicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr 3.5mm; płyty w długości : od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby blokowane średnicy 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby korowe średnicy 3.5mm o długości od 10mm do 130mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby korowe 2.4 mm o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Płyty blokowane do szyjki i głowy kości promieniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 0.8Nm ; dynamometr 0.8Nm z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostepne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby blokowane średnicy 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby średnicy 2.4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Płytki blokowane proste do trzonów kości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 11 otworów. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Śruby blokowane średnicy 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Śruby korowe średnicy 3.5mm o długości od 10mm do 130mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------- |

Pakiet 3

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanty do zespoleń kości drobnych ręki i stopy oraz końca dalszego kości promieniowej: |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Nasada dalsza kości promieniowej |  |  | -------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 1. | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, nisko profilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego o kształcie DELTA. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 30szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, nisko profilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu dłoniowego o kształcie skośne T. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 15szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby blokowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. Śruby blokowane bezgwintowo. | 200szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruby korowe o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Oferent zapewni w składzie konsygnacyjnym: 2 komplety zestawów do zespalania nasady dalszej kości promieniowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Kości ręki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytki tytanowe, wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe, drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L dla śrub 1.2/1.5. Profil 0.6 mm. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka tytanowa, kompresyjna 1- otworowa dwu haczykowa do złamań awulsyjnych dla śrub 1.2/1.5mm. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytki tytanowe blokowane, zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, kształtu L, T, Y, drabinkowe, skośne. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruby korowe o średnicy 1.2, 1.5, 1.8 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm. | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0 mm i długościach od 6 mm do 30 mm. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| III. Śruby kaniulowane typu Herberta |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaniulowana, kompresyjna śruba samowiercąca wykonana z tytanu o średnicy 2,2mm oraz 3.0 mm. Gwint na główce śruby Ø 3.8 mm, średnica rdzenia śruby Ø 2.0 mm, średnica gwintu na końcu śruby Ø 3.0 mm. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Druty Kirschnera do śrub kaniulowanych 2,2 i 3.0 mm, średnica odpowiednio 0,8 mm i 1,1 mm o długości 10 cm. Grot typu trocar. Pakowane po 10 sztuk | 2 op. |  |  |  |  |  |
| IV. Implanty do stopy |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płytki tytanowe blokowane, proste dwurzędowe, płytki kształtu T, Y. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki kodowane kolorystyczne. Profil 1.6 mm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Płytka tytanowa, dwubiegunowa 6 oczkowa z przeskokiem 1,2,3 otworowym. Otwory bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo pod zmiennym kątem +/- 15 stopni. Profil płytki 1.6 mm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm. | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 do 45mm. | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytki tytanowe w kształcie rozgałęzionej ramki 12 i 13 otworowej. Otwory bezgwintowo do blokowania pod zmiennym kątem. Rozmiary SML, lewa i prawa. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Śruba korowa, tytanowa z otworem promienistym, system 3,5 L 16x60mm. | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Śruba tytanowa, blokowana trzy punktowo, bez gwintowania, główka z otworem promienistym system modularny średnica 3,5 mm, długość L 16x60mm. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | ----------------------- |

Dostarczanie 2 kompletów zestawów do zespalania złamań nasady dalszej kości promieniowej

Pakiet 4

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość kpl. | Cena kpl. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki do zespolenia kości ramiennej, przedramienia, uda, podudzia, endoproteza głowy kości promieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Płyty do zespolenia kości udowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | DHS.-Śrubopłytki dynamiczne kompletne, o kącie szyjkowo-trzonowym od 130 i 135 stopni. Ilość otworów od 2 do 14. Długość płyt od 68 do 260mm, ze skokiem co 16mm albo 48 do 240 ze skokiem co 16 mm. Szerokość płyty 19mm. Śruba kompresyjna o długości 31mm albo 32 mm. Śruba zespalająca, gwint o średnicy 12,5mm, długość gwintu 18mm albo 22 mm, długość 55-150mm (Zamawiający dopuszcza długość 55-135mm). Śruba zespalająca gwint o średnicy 12,5mm i długości 27mm, długość 55 do 150mm (Zamawiający dopuszcza długość 55-135mm). Śruba zespalająca gwint o średnicy 16mm, długość gwintu 27mm, długość 55-150mm (Zamawiający dopuszcza długość 55-135mm). Depozyt śruby 12,5/27mm, zakres długości od 75mm do 120mm. Płyty od 3 do 12 otworowych. Kąt 135 stopni. Płyty o kącie 135 stopni 3,4,5 otworowe podwójne. Śruby od 80mm do 110 podwójne. Śrubki korowe do zespoleń o długości od 20 do 60 mm (1 kpl. zawiera 4 wkręty korowe). Inne elementy na zamówienie z dostarczeniem w ciągu 2 dni roboczych. Podwójne instrumentarium do zespolenia w depozycie. | 115 |  |  |  |  |  |
| 1A. | Płytka stabilizująca krętarz, współpracująca z płytą DHS. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | DCS: -Śrubopłytki dynamiczne DCS. Kąt szyjkowy 95 stopni. Ilość otworów od 6 do14. Długość płyty 6 otworowej 118mm, ze skokiem co 16mm albo 32 mm. Do 14 otworowej o długości 246mm. Szerokość płytki 16mm albo 18 mm. Śruba kompresyjna o długości 31mm albo 32 mm. Śruba zespalająca, gwint o średnicy 12,5mm, długość gwintu 18mm albo 22 mm, długość 55-150mm (Zamawiający dopuszcza długość 55-135mm). Śruba zespalająca gwint o średnicy 12,5mm i długości 27mm, długość 55 do 150mm (Zamawiający dopuszcza długość 55-135mm).Śruba zespalająca gwint o średnicy 16mm, długość gwintu 27mm, długość 55-150mm (Zamawiający dopuszcza długość 55-135mm). Wykonane ze stali. Depozyt płyty o ilości otworów 6, 8, 10, śruby zespalające, śrubki korowe o długości od 20 do 60 mm (1 kpl. zawiera 4-8 wkrętów korowych), pozostałe na zamówienie z dostarczeniem w ciągu 2 dni roboczych. W depozycie śruby /dodatkowo w stosunku do DHS/ 125mm do 135mm co 5mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| Możliwość wymiany między płytkami DHS i DCS |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Zespolenie kości ramiennej |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zespolenie końca bliższego. -Płytka mająca w części trzonowej od 3 do 8 par rozdzielnych otworów blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płyta posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera. 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm, samogwintujące łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki wyprofilowane do wprowadzenia metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Przewidywana ilość na zespolenie: blokowanych 6, korowych 1. Depozyt płyty, śruby Dopuszcza się także w płytkach otwory owalne, dwufunkcyjne blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych z gwintem stożkowym na łbie śruby, wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania śrub lub śrub korowych. Otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytki do zespolenia trzonu. -Płytka posiadająca 5 do 12 par rozdzielnych otworów, blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne w dwukierunkową kompresją. Płytka posiadając przynajmniej trzy otwory pod druty Kirschnera 2,0mm, do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe z łbem kulistym Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. Płytki wykonane z tytanu. Przewidywana ilość na zespolenie: 6 wkrętów blokowanych i 2 korowe. Depozyt komplet płytek, 5 - otworowe po 2 szt. Dopuszcza się także otwory owalne dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne. Śruby blokowane z gwintem stożkowym na łbie śruby wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki do zespolenia końca dalszego kości ramiennej. -Płytka przyśrodkowa kształtowa blokowana do nasady dalszej kości ramiennej zakładana od strony przyśrodkowej - wersja prawa i lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów albo od 3 do 7 otworów, blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym przebiegu w celu pewnej stabilizacji odłamów albo w części nasadowej 3 otwory oraz 1 otwór pod drut Kirschnera. Ustalone kątowo ustawienie kątowe wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadające przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera o średnicy 2mm, do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm i 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Przewidywana ilość na zespolenie: 5 wkrętów blokowanych i 2 korowe. Depozyt płyta 3 i 6 otworów. Dopuszcza się także otwory owalne dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne. Śruby blokowane z gwintem stożkowym na łbie śruby wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Śruby kompresyjne z jednokierunkową kompresją. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | -Płytka boczna, profilowana do dalszej nasady kości ramiennej. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów, blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym przebiegu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie kątowe wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadające przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera o średnicy 2mm, do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm i 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie otworów w części nasadowej. Przewidywana ilość na zespolenie: 5 blokowanych, 1 korowy. Depozyt, płytki 4, 5, 6 otworów. Dopuszcza się otwory owalne, dwufunkcyjne, blokująco kompresyjne. Śruby blokowane z gwintem stożkowym na łbie śruby wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Śruby kompresyjne z jednokierunkową kompresją. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania płytki tylno-bocznej do dalszej nasady kości ramiennej posiadającej w części trzonowej 3 do 7 otworów, w części nasadowej 5 otworów oraz 2 otwory pod druty Kirschnera. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 10 |  |  |  |  |  |
| III. Zespolenie kości piszczelowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Płytki do zespalania nasady bliższej: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | -Płytka zakładana od strony bocznej nasady bliższej. Wersja prawa i lewa wykonana z tytanu. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów, blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym przebiegu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową cześć stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację, nie wymagający zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją, posiadające przynajmniej po 4 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm samogwintujące łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Cześć trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Liczba wkrętów na zespolenie: 5 sztuk blokowanych i 3 sztuki korowe. W składzie konsygnacyjnym płytki mające po 4 i 6 par otworów w części trzonowej oraz śrubki blokowane i nieblokowane do tych zespoleń. Dopuszcza się także płytki mające w części nasadowej po 5 otworów oraz 3 otwory dla drutów Kirschnera, Możliwe także otwory owalne dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne, a także otwory zmienno kątowe +- 15 stopni oraz jednokierunkowa kompresja. | 12 |  |  |  |  |  |
| 8. | -Płytka blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od strony bocznej. Wersja prawa i lewa wykonana z tytanu. W części trzonowej 4 do 8 part rozdzielnych otworów, blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej od 3 do 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym przebiegu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową cześć stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację, nie wymagający zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty, posiadające przynajmniej po 4 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samo gwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Liczba wkrętów na zespolenie: 5 blokowane i 3 korowe. W składzie konsygnacyjnym płytki mające po 4 i 6 otworów w części trzonowej oraz śrubki blokowane i nieblokowane do tych zespoleń. Dopuszcza się także otwory dwufunkcyjne, zmienno kątowe. Mniejszą minimum 3 otwory dla drutów Kirschnera. Możliwe jest także użycie większej ilości śrub blokowanych, a także jednokierunkowa kompresja. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania płyty do bliższej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony bocznej posiadającej w części nasadowej 3 otwory oraz 3 otwory dla drutów Kirschnera. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | -Płytka szeroka „L” blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa i lewa wykonana z tytanu. W części trzonowej 4 do 10 par rozdzielnych otworów, blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej od 3 do 5 otworów blokowanych ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową cześć stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację, nie wymagający zaślepek do wkrętów blokowanych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty, posiadające przynajmniej po 3 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samo gwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację. Liczba wkrętów na zespolenie: 5 wkręty korowe i 3 wkręty blokowane. W składzie konsygnacyjnym płytki mające po 4 i 6 otworów w części trzonowej oraz śruby blokowane i nieblokowane do tych zespoleń Możliwe także otwory dwufunkcyjne, blokowanie zmienno kątowe, oraz użycie większej ilości śrub blokowanych oraz jednokierunkowa kompresja. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania płyty szerokiej „L” do bliższej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony bocznej posiadającej w części nasadowej 3 otwory. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytka przyśrodkowa, z ograniczonym kontaktem, anatomicznie kształtowana, rozszerzająca się trapezowo i spłaszczona w części nasadowej, lewa i prawa, z min. 9 otworami gwintowanymi pod wkręty fi 3,5mm w części nasadowej o kątowym ustawieniu oraz 4-14 parami oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych w części trzonowej pokrytych wkrętami fi 3,5mm. Również płytka przyśrodkowa w formie krzyża posiadająca min. 17 otworów gwintowanych w części nasadowej, z możliwością profilowania i docinania, w części trzonowej 7 i 9 par oddzielnych otworów, kompresyjnego i gwintowanego pod wkręty fi 3,5mm, otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, a otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętu blokowanego z jakim współpracują. Zamawiający dopuszcza płytki blokowane rozszerzone trapezowo w części trzonowej 4 do 14 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i min 1 kompresyjny. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. . Liczba wkrętów na zespolenie: 6 blokowanych i 2 korowe. | 8 |  |  |  |  |  |
| B. Płytki do zespolenia nasady dalszej kości piszczelowej: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | -Płytka zakładana od strony przyśrodkowej nasady dalszej. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów, blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadające przynajmniej po 2 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Przewidywana ilość na zespolenie 7 śrub blokowanych i 2 korowe. W depozycie płyty 4, 6, 8 otworów. Możliwe także zaoferowanie otworów dwufunkcyjnych blokująco-kompresyjnych, blokowanych zmienno kątowych, z gwintem stożkowy na głowach śrub. | 14 |  |  |  |  |  |
| 12 | -Płytka zakładana od strony bocznej nasady dalszej. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów, blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadające przynajmniej po 4 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Planowana ilość na zespolenie 6 śrub blokowanych i 2 korowe. W depozycie płyty 4 i 6 otworów oraz śrubki blokowane i nieblokowane do tych zespoleń. Możliwe także użycie otworów dwufunkcyjnych, zmienno kątowych, jednokierunkowa kompresja, ora gwint stożkowy na łbie śruby, a także użycie płytek mających w części trzonowej od 5 do 9 otworów dla śrub. Zamawiający dopuszcza również możliwość płyty zakładanej od strony przednio-bocznej dalszej nasady kości piszczelowej zamiast od strony bocznej. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 7 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytki blokowane tytanowe strzałkowe dalsze boczne anatomicznie kształtowane, lewe i prawe, z min. 6 otworami gwintowanymi w części nasadowej oraz jednym owalnym, pod wkręty korowe fi 3,5mm, w części trzonowej posiadające 4-10 oddzielnych otworów, gwintowanych i kompresyjnych, otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, a otwory gwintowane na całym obwodzie, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętu blokowanego z jakim współpracują. 1 kpl. zawiera 6 wkrętów blokowanych lub 6 wkrętów korowych. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Endoproteza głowy kości promieniowej trzpienie i głowy sterylne, pakowane oddzielnie w zafoliowane, oznakowane pudełka, głowa endoprotezy dostępna w min. 3 wysokościach (10,12,14mm) i 3 średnicach (20,22,24mm) komplet składa się z jednej głowy i jednego trzpienia. Dostarczenie instrumentarium na zabiegi wraz z przymiarami oraz protezy /z pełnym zestawem wszczepów/ w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w firmie. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | -------------------- |

Depozyt uzupełniany w ciągu 2 dni roboczych.

Pakiet nr 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia, nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwoździe Steinmanna, stalowe o średnicy: - 2 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. - 3 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. - 4 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. Pierwsza dostawa: 25% zamówienia tj. po 5 sztuk: 2mm x100 mm, 3mmx175mm, 4mmx180mm. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących wymiarów. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania Gwoździ Steinmanna, stalowych o średnicy 3,0mm, 4mm, oraz 4,5mm oraz o długości nie mniejszej niż 80 mm. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Druty Kirschnera, stalowe, z końcem w kształcie trójgrańca. W 3 wymiarach długości, najmniejszy wymiar nie mniej niż 150mm. O średnicach: - 0,8mm. - 1mm. - 1,2mm. - 1,5mm. - 1,8mm. - 2,2mm. - 2,5mm - 3mm. Pierwsza dostawa - po 15 sztuk każdej średnicy, o największym wymiarze długości. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących drutów. | 700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Grotowkręty Schanz'a, okrągłe, samogwintujące, koniec ścięty stożkowo lub w kształcie trójgrańca w dwóch wymiarach długości, o średnicach: - 2,5mm. Min długość 60mm. - 3mm. Min długość 60mm. - 4mm. Min długość 80mm. - 4,5mm. Min długość 100mm. - 5mm. Min długość 120mm. - 6mm. Min długość 120mm. Pierwsza dostawa: 36 sztuk po 6 z każdego wymiaru. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących grotowkrętów. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Drut kostny do cyrklarza, stalowy, długość 10m o średnicy: - 1,2mm albo 1,25mm - 2,0mm albo 1,6 mm Pierwsza dostawa po 1 sztuce drutu z każdego wymiaru. | 10 (po 5 szt. z każdej średnicy) |  |  |  |  |  |
| Zespolenie nasady bliższej piszczeli na płytki nieblokowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki stalowe na wkręty nieblokowane. Dostosowane do kształtu nasady bliższej piszczeli. W wersjach prawa i lewa, z możliwością zakładania od strony przyśrodkowej i bocznej. Długość części trzonowej pozwalająca wkręcić od 3 do 8 śrub. Część nasadowa pozwalająca na wkręcenie od 3 do 5 śrub. Minimum 2 różne kształty części nasadowej. Wkręty do płytek 4,5mm. W części nasadowej wskazana możliwość umieszczania wkrętów gąbczastych o średnicy 6,5mm. Pierwsza dostawa – 20 płytek (6 prawych i 6 lewych o wielkości po 4,6 i 8 śrub w części trzonowej oraz prawych i lewych o innym kształcie części nasadowej i 4 otworach do śrub w części trzonowej). Śruby korowe i gąbczaste do zespoleń. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytki stalowe, cienkie, szerokie, otwory nieblokowane od 4 do 12 otworów. Na wkręty korowe 4,5mm, otwory ułożone z przesunięciem naprzemiennym, minimalna grubość 2,2mm max 2,6mm, szerokość min. 16mm, max. 17mm. Pierwsza dostawa – 10 płytek po 2 z ilością otworów 4, 6, 8, 10, 12. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka szeroka gruba na wkręty 4,5mm. Otwory ułożone z przesunięciem w dwóch szeregach. Minimum 4 otwory max. 26 otworów. Możliwość użycia w krańcowe otwory śrub gąbczastych 6,5mm. Pierwsza dostawa – 10 płytek po 2 z ilością otworów 6, 8, 10, 14, 16. | 22 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty stalowe korowe o średnicy 4,5mm o długości od 12 do 120mm. Od 12mm do 80mm co 2mm, dalej co 5mm. | 340 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręty gąbczaste o średnicy 3,5 mm albo 4,0 mm od 25mm do 120 mm co 5mm, z pełnym gwintem, samogwintujące. Zamawiający dopuszcza także wkręt gąbczasty o średnicy 4.0 mm, dł. 24-60 mm (24 – 30 mm skok co 2 mm, 30 – 60 mm skok co 5 mm), z pełnym gwintem. Końcówka trokarowa. | 60 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręty gąbczaste 6,5mm, samogwintujące, od 25mm długości do 120mm, stalowe, z możliwością użycia wkrętów w z pełnym gwintem oraz dodatkowe z 2 różnymi długościami części gwintowanej | 60 |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładki dla wkrętów 4,5mm. | 24 |  |  |  |  |  |
| 12. | Podkładki dla wkrętów o średnicy 6,5mm | 14 |  |  |  |  |  |
| Zespolenia kostek: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytki rurkowe, stalowe, 1/3 rurki, z otworami nieblokowanymi. Możliwość użycia wkrętów o średnicy nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 3,6mm, ale tylko jeden rodzaj. Szerokość płytki nie mniejsza niż 7mm i nie większa niż 9mm, ale jedenego rodzaju. Ilość otworów od 4 do minimum 8. Pierwsza dostawa: 3 płytki 4- otworowe, 8 płytek 5-otworowych, 10 płytek 6- otworowych, 8 płytek 7 -otworowych, 3 płytki 8-otworowe. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących płytek. | 80 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkręty do płytek, korowe o długości od 10mm do 60mm, co 2mm/ min do 40mm/, następne długości dopuszczalny skok co 5mm. | 400 |  |  |  |  |  |
| 15. | Podkładki do wkrętów. Pierwsza dostawa: 10 sztuk. | 15 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręty kostkowe o średnicy 4,5, samogwintujące od 20mm do 80mm, co 5mm albo samogwintujące trójgraniec od 25mm do 80mm, co 5mm. Pierwsza dostawa - 5 śrub o wielkości 25 mm, 10 śrub 30 mm, 12 śrub 35 mm, 10 śrub 40mm, 5 śrub 45mm, 5 śrub 50mm, 2 śruby: 55 mm, 60 mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80 mm. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących śrub. | 120 |  |  |  |  |  |
| 17. | Podkładki do wkrętów kostkowych. Pierwsza dostawa: 10 sztuk. | 35 |  |  |  |  |  |
| Wkręty kaniulowane, stalowe, samogwintujące |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Średnica min. 6,8mm, max. 7,2mm, ale tylko jeden rodzaj. Długość od 60mm do 130mm. Skok wkrętu co 5mm. Długość części gwintowanej 16mm i 32mm. Pierwsza dostawa - 24 śruby, po 3 śruby o długościach: 95mm, 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących wkrętów. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19. | Podkładki do wyżej wymienionych wkrętów. Pierwsza dostawa – 10 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20. | Średnica 4,5mm, kaniulowane, samogwintujące, gąbczaste. Długość od 20mm do 60mm. Skok gwintu do 30mm co 2mm następnie co 5mm albo skok gwintu co 2mm. Długość części gwintowanej min. 12mm. Pierwsza dostawa - 18 śrub, po 2 o wymiarach: 24mm, 28mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. | 26 |  |  |  |  |  |
| 21. | Podkładki do wyżej wymienionych wkrętów. Pierwsza dostawa – 10 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | ---------------- |

Pakiet 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa płytek do zespolenia kości długich, drobnych i złamań około protezowych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiadająca w części bocznej 5 zagęszczonych otworów z możliwością wprowadzenia śrub pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części trzonowej płytki 4 lub 6 otworów. Każdy z otworów nie wymaga zaślepek/przejściówek, dając możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i zwykłych (korowych i gąbczastych), o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Płyta do złamań trzonu obojczyka, uniwersalna, wyposażona w 6-10 otworów niewymagających zaślepek/przejściówek, dających możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych, o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Materiał: tytan. Śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5mm. Materiał: stop tytanu. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty blokowane i blokująco – kompresyjne wyposażone w otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, dające możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie (korowych/gąbczastych) i kompresyjnych, o średnicy 3.5 mm. Dodatkowo każdy otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Materiał tytan. Śruby kompresyjne korowe, śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste, samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5 mm. Materiał: stop tytanu. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki niskoprofilowe, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, z podcięciami bocznymi i od spodu płyty, wyposażone w otwory niewymagające zaślepek/przejściówek, dające możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych. Każdy otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Dodatkowo na trzonie płyty podłużny otwór kompresyjny, umożliwiający w sposób płynny pionowe pozycjonowanie płytki. Płytki niskoprofilowe hakowe, wyposażone w części trzonowej w otwory niewymagające zaślepek/przejściówek. Każdy otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Dodatkowo na trzonie płyty podłużny otwór kompresyjny, umożliwiający kompresję międzyodłamową do 4mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta tytanowa wygięta, oraz prosta z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej oraz złamań okołoprotezowych z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W płycie otwory pod śruby korowe o różnych średnicach, oraz śruby okołoprotezowe. Wszystkie otwory w płycie przystosowane do śrub zmienno kątowych z możliwością blokowania pod dowolnym kątem odbiegającym od osi otworu 15 stopni w każdym kierunku. Płyty wykonane ze stopu tytanu. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | System kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w skręcany zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pin łączący kabel z płytą | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | System płyt do zaopatrzenia bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych z możliwością zastosowania nasadki do krętarza, płyty do nasady dalszej kości udowej do złamań okołoprotezowych, płyt do złamań nasady dalszej kości udowej oraz płyty do złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. Wszystkie płyty z możliwością implantacji małoinwazyjnej przy użyciu celownika. Płyty do złamań okołoprotezowych wyposażone w potrójne rzędy otworów pozwalające na wprowadzenie śrub zmiennokątowych z odchyleniem 15 stopni od osi otworu blokowane za pomocą zaślepki. | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyta krętarzowa - nakładka do płyty udowej, okołoprotezowej. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby blokowane 3,5mm tytanowe | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby korowe tytanowe | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm o minimum czterech różnych długościach w zakresie od 10 do 20 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby korowe o średnicy 4,0mm i 5,0mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | 70 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zaślepki do blokowania śrub korowych | 70 |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruby blokowane dynamiczne, zapewniające elastyczność zespolenia po stronie płyty o średnicy 4 i 5 mm. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | ---------------- |

- Pakiet 7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa pętli i mocowania więzozrostu PS, obojczykowo barkowego Bicepsa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wiertło wielorazowe 4,5mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wiertło kaniulowane 3,2mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić polietylenowa,pleciona, powlekana o zwiększonej wytrzymałości, z igłą 1 op.= 12szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rekonstrukcja Przyczepu dystalnego bicepsa Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop. W zestawie nić prowadząca implant. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | ---------------- |

Pakiet 8

|  | Dostawa gwoździ śródszpikowych do zespolenia pięty | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kaniulowany, posiadający 2 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu w wersji do złamań kości piętowej .Gwóźdź o średnicy 10mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm .Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od ,24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź+ 2 śruby | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY kaniulowany, posiadający 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu ,w wersji do artrodezy kości piętowej. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź+ 3 śruby | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | ---------------- |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa implantów                              do zaopatrzenia złamań i urazów narządu ruchu oraz cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, oświadczam,                       co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia                 z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- Zał. nr 4 do SIWZ

- Projekt umowy nr 37/2020

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45,                   62-504 Konin (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie                    z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu implanty do zaopatrzenia złamań i urazów narządu ruchu oraz cement kostny w następującym asortymencie, cenach i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych                      z Formularzem asortymentowo-cenowym (zał. Nr 2 do SIWZ).

- Dla pakietu nr 1 Wykonawca użyczy nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu i płukania: pistolety, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednim dla danego bloku operacyjnego konektorami, dostarczy go z pierwszą dostawą i będzie go serwisował przez czas trwania umowy bez dodatkowych opłat.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                          i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy wynosi brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie                   z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy. Wykonawca do każdego zamówienia wystawi tylko jedną fakturę.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktur.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 9 miesięcy od dnia 10.09.2020r. lub                  od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej, również za pośrednictwem poczty elektronicznej                   z jednodniowym wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin dostawy – w ciągu 2 dni robocze od otrzymania protokołu zużycia w przypadku elementów składu konsygnacyjnego, pozostałe dostawy stanowiące przedmiot zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zamówienia                  z wyjątkiem elementów systemu LAP oraz systemu kabli ortopedycznych, których dostarczenie odbywać się będzie w ciągu 3 dni kalendarzowych.

- Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

3.    Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: min. 2 lata od daty odbioru.

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnego szkolenia personelu medycznego:

- Szkolenie obejmować będzie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

- Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w jednym lub dwóch terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przeszkoli maksymalnie 9 osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w języku polskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę.

- Szkolenie przypominające odbywać się będzie co 6 miesięcy na zasadach określonych w punktach od 1 do 5,  przy czym Zamawiający może zrezygnować z jego przeprowadzenia.

- Zakończenie każdego szkolenia potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron                      i zawierającym:

- nazwę i tematykę szkolenia,

- datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia,

- imienną listę osób uczestniczących w szkoleniu,

- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie.

    - Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni skład konsygnacyjny/depozyt implantów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku produktów oddanych w depozyt, własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania.

    - Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu instrumentarium chirurgiczne do każdego rodzaju zespolenia.

    - Wykonawca użyczy nieodpłatnie instrumentarium do implantacji gwoździ dla pakietu nr 2, pkt I, II, III, IV, VI, VII i VIII oraz podwójny zestaw instrumentarium do zespolenia dla pakietu                  nr 2, pkt V (jeżeli dotyczy).

9.  Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu dla zestawów celowniki oraz instrumentarium dla danego typu zespolenia wchodzące w skład zestawów oraz śrubokręty                       i wiertła (dotyczy pakietów, w których został postawiony taki wymóg).

      - W przypadku depozytu instrumentarium znajduje się u Zamawiającego, natomiast w przypadku zamawianych materiałów, instrumentarium jest dostarczane z tym materiałem.

      - Wykonawca zapewni możliwość wymiany implantów, śrub, gwoździ. Wymianie mogą podlegać jedynie produkty nieużywane w nienaruszonych opakowaniach producenta, pod warunkiem,                 że nie były one uszkodzone.

      - Płatność za implanty stanowiące skład konsygnacyjny/depozyt następuje po ich zużyciu na podstawie protokołu zużycia.

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad.

      - W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu ………………… roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

      - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego produktu,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie sposobu konfekcjonowania produktu,

- dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie, Zamawiający może dokonać jego zakupu u innego podmiotu bez upoważnienia sądu na koszt Wykonawcy

§5

KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy lub wymianę wadliwego towaru w wysokości 2% wartości danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
       Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 7 dni,

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 5.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843).

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy                 o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

Zał. nr 5 do SIWZ

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować         z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl *.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), dalej     „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1             lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).