# 1. Spis zawartości.

1. Spis zawartości.	1

2. Opis techniczny wykonawczy.	2

5. Część rysunkowa projektu wykonawczego.	10

# 2. Opis techniczny wykonawczy.

2.1. Opis szczegółowy podstawowych elementów.

Ściana działowa.

Nowe fragmenty ściany działowych projektuje się w konstrukcji murowanej. Zastosować należy pustak ceramiczny murowany na tradycyjną zaprawę, na „pióro-wpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych. W konstrukcji ściany użyć pustaki o klasie wytrzymałości 10 MPa.

Projektowane ściany łączyć należy z istniejącymi na pomocą łączników metalowych umieszczanych w co drugiej warstwie spoin poziomych.

Ściany działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej i obustronnie otynkować tynkiem cementowo-wapiennym o gr. 1,5 cm.

Cechy charakterystyczne:

- wytrzymałość na ściskanie [MPa]: 10;

- wytrzymałość spoiny [MPa]: 0,15;

- masa [kg]: ok. 11;

- trwałość (mrozoodporność): F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012);

- zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: S0

- reakcja na ogień: A1

- zużycie pustaków [szt./m2 ]: 8

- zużycie zaprawy [l/m2 ]: 7

- wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk ) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1: 10 MPa

- klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym o grubości minimum 10 mm: EI 120

- wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ściany z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm: Rw 48 [dB]

Nadproża projektowanych ścian działowych.

Nad otworami w projektowanych fragmentach ścian działowych umieścić nadproża strunobetonowe 
SBN 72 o przekroju 72 x 115 mm. SBN wykonywane są z betonu klasy C40/50 i zbrojone splotami 
o średnicy 6,85 mm ze stali sprężającej o wytrzymałości na rozciąganie równej 2060MPa.

W ścianie działowej od strony korytarza, dla zwiększenia sztywności ściany należy zastosować nadproże w formie belki 2-przęsłowej obejmujące dwa otwory drzwiowe. Końcówki nadproża wkuć w ściany istniejące.

Zastosować należy nadproża według poniższej specyfikacji:

| Długość nadproża SBN 72 | Maksymalna szerokość otworu | Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe (nośność) | Masa nadproża |
| --- | --- | --- | --- |
| [cm] | [cm] | [kN/m] | [kg] |
| 120 | 100 | 15,63 | 23,3 |
| 150 | 120 | 10,77 | 29,1 |
| 300 | 270 | 1,9 | 58,2 |

Podczas montażu nadproża strunobetonowego należy zwrócić szczególna uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu. Nadproże zamontowane górna płaszczyzną do dołu nie przeniesie żadnych obciążeń i nie spełni swych żądań. Zbrojenie musi znajdować sie w dolnej części nadproża.

Nadproże w istniejącej ścianie murowanej.

W miejscu wykucia dodatkowego otworu drzwiowego projektuje się wykonanie nadproża stalowego 
z dwóch kątowników L70x40x4. Po wyznaczeniu miejsca lokalizacji otworu należy odkuć pas tynku 
o szerokości i długości pozwalającej na ukrycie profilu stalowego w ścianie. Następnie w wyciętą bruzdę wsunąć kątownik. Czynności powtórzyć po obu stronach ściany a kątowniki ze sobą skręcić prętami gwintowanymi M8 i nakrętkami z podkładkami M8. Dopiero po wykonaniu nadproża można przystąpić do wycinania otworu drzwiowego.

Nadproże oraz krawędzie otworu otynkować.

Tynki i okładziny wewnętrzne

Przedmiotowy zakres dotyczy głównie pomieszczeń gabinetów. W pokoju socjalnym oraz pokoju lekarzy wymianie podlegają jedynie te fartuchy z płytek, które nie pokrywają się z obecnie zaprojektowanymi zlewozmywakami i umywalkami.

Występujący w przedsionku sufit podwieszany kasetonowy należy przebudować i dostosować do nowych wymiarów pomieszczenia. Sufit kasetonowy w pomieszczeniu 2/7 należy zdemontować.

Na nowych fragmentach ścian i sufitach w miejscach po wyburzonych murowanych ścianach działowych należy wykonać uzupełnienia istniejących tynków. Zastosować należy tynk cementowy o grubości 1,5 cm a na sufitach grubość dostosowanej do potrzeb wynikających w grubości występującego już tynku.

Wszelkie istniejące na ścianach gabinetów okładziny, tapety usunąć.

W gabinecie lekarskim ogólnym i gabinecie lekarskim dziecięcym w miejscu lokalizacji umywalek wykonać należy fartuch z płytek szkliwionych. Fartuch na wysokość min. 2 m. Fartuch musi sięgać ok 60 cm od krawędzi skrajnych umywalki lub zlewozmywaka. W gabinecie zabiegowym okładzina z płytek szkliwionych na wszystkich ścianach do wysokości min. 2 m.

Na okładziny zastosować płytki o gładkiej fakturze, glazurowane ułatwiające utrzymanie czystości.

Na istniejących oraz projektowanych fragmentach ścian, poza ułożonymi okładzinami z płytek oraz na sufitach wykonać gładzie gipsowe.

Posadzki i podłogi

Występujące w węźle sanitarnym, pokoju socjalnym i pokoju personelu podłogi wykonane odpowiednio 
z płytek ceramicznych i z wykładzin PCV pozostają bez zmian. W przedsionku w miejscu lokalizacji nowej ściany działowej wykładzinę należy odciąć a następnie wykonać nowe cokoliki z wyobleniem na nowe fragmenty ścian.

W gabinetach istniejące wykładziny podlegają demontażowi. W przedmiotowych pomieszczeniach projektuje się nowe wykładziny PCV z wywinięciem (wyobleniem) na cokoły. Cokół o wysokości 15 cm.

Przed układaniem nowych wykładzin powierzchnię posadzki należy oczyścić z wszystkich luźnych fragmentów. Występujące braki podkładu betonowego uzupełnić zaprawą naprawczą do betonu. Bezpośrednio pod wykładzinę wykonać masę samopoziomującą.

Zastosować należy wykładzinę homogeniczną gr. 2mm do zastosowania w budownictwie służby zdrowia. Wykładzina o powierzchni antypoślizgowej i zwiększonej odporności na ścieranie T/KS/, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, antyelektrostatyczna, odporna na działanie kółek foteli.

Cały system wykładzin musi posiadać atest higieniczny o dopuszczeniu w obiektach służby zdrowia.

Malowanie

Malowanie pomieszczeń dwukrotnie farbą emulsyjna w kolorach jasnych, pastelowych. Podstawowy kolor sufitów biały. Farby zmywalne odporne na działanie środków czyszczących. Zastosować farby atestowane.

Stolarka drzwiowa

Projektuje się drzwi drewniane o konstrukcji z płyty wiórowej otworowanej. Ościeżnice również drewniane, regulowana o szerokości dostosowanej do grubości ściany. Wszystkie drzwi pełne Na drzwiach okleina gładka, zmywalna. Drzwi w kolorze białym.

W związku z instalowaniem w pomieszczeniach elementów systemu kontroli dostępu w ościeżnicach zamontować należy elektrozaczepy. Od strony korytarza klamki stałe, od środka klamki.

Stolarka okienna

W gabinetach, do połowy wysokości okien zastosować folię matową białą wewnętrzną zapewniającą przepływ światła dziennego przy jednoczesnym braku możliwości wglądu do wnętrza pomieszczeń.

Na wszystkich oknach pomieszczeń objętych opracowaniem zamontować wewnętrzne rolety zaciemniające zamknięte w kasecie z prowadnicami; materiał rolet z atestem higienicznym.

Wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowne.

2.2. Zakres prac oraz wyposażenia według pomieszczeń.

Przed przystąpieniem do prac pomieszczenia należy opróżnić z mebli i sprzętu. Elementy wbudowane 
i pozostające w stanie niezmienionym zabezpieczyć przed zniszczeniem folią i kartonem.

Przedsionek – pomieszczenie 2/1

Pomieszczenie oddzielające pokój socjalny, pokój personelu oraz WC personelu od ogólnej komunikacji zapewniające większy komfort wypoczynku personelu.

Zakres prac budowlanych

- Rozbiórka i ponowny montaż sufitu podwieszanego kasetonowego;

- Demontaż fragmentu wykładziny podłogowej PCV;

- Wykonanie nowej ściany działowej;

- Gipsowanie nowych fragmentów ścian;

- Uzupełnienie wykładziny podłogowej PCV wraz z wyobleniem na ścianę;

- Wstawienie ościeżnicy drzwiowej i osadzenie drzwi;

- Wykonanie instalacji technicznych;

- Montaż nowych opraw oświetleniowych;

- Malowanie ścian i sufitu.

| Powierzchnia | 11,38 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie budowlane: |  |  |  |
| Podłoga | Ściany | Sufit | Cokół |
| Wykładzina pcv | Farba zmywalna do pełnej wysokości | Podwieszany, kasetonowy | Styk cokołów z podłogą wyoblony |
| Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: |  |  |  |
| Wyposażenie pozostałe: |  |  |  |
| Szafa na dodatkowe środki ochrony osobistej |  |  |  |

Pokój socjalny – pomieszczenie 2/2

Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania, przygotowania napojów ciepłych i zimnych, rozpakowania i spożywania posiłków.

Zakres prac budowlanych

- Demontaż osprzętu sanitarnego;

- Skucie fartucha z płytek;

- Ułożenie nowego fartucha z płytek w miejscu usytuowania zlewozmywaka i umywalki;

- Montaż nowych opraw oświetleniowych;

- Malowanie ścian i sufitu;

- Montaż rolet okiennych.

| Powierzchnia | 14,07 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie budowlane: |  |  |  |
| Podłoga | Ściany | Sufit | Cokół |
| Wykładzina pcv | Fartuch z płytek do wys. 2m oraz farba zmywalna do pełnej wysokości | Farba zmywalna | Styk cokołów z podłogą wyoblony |
| Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: |  |  |  |
| Wyposażenie pozostałe: |  |  |  |
| Blat i szafka pod zlewozmywakowa, stół i krzesła; aparat telefoniczny, podajnik mydła; podajnik środka dezynfekującego; podajnik ręczników jednorazowych; śmietnik; rolety okienne zaciemniające |  |  |  |

Pokój personelu – pomieszczenie 2/3

Pomieszczenie przeznaczone do wypoczynku personelu w trakcie trwania dyżuru.

Zakres prac budowlanych

- Montaż nowych opraw oświetleniowych;

- Malowanie ścian i sufitu;

- Montaż rolet okiennych.

| Powierzchnia | 14,59 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie budowlane: |  |  |  |
| Podłoga | Ściany | Sufit | Cokół |
| Wykładzina pcv | Fartuch z płytek do wys. 2m oraz farba zmywalna do pełnej wysokości | Farba zmywalna | Styk cokołów z podłogą wyoblony |
| Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: |  |  |  |
| Wyposażenie pozostałe: |  |  |  |
| Sofa, ława, stół i krzesła, biurko i fotel, regał; aparat telefoniczny; podajnik mydła; podajnik środka dezynfekującego; podajnik ręczników jednorazowych; śmietnik; rolety okienne zaciemniające |  |  |  |

Gabinet lekarski ogólny – pomieszczenie 2/4

Pomieszczenie przeznaczone do udzielania porad lekarskich, świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym (pełnoletnim) w kontakcie bezpośrednim lub telefonicznym.

Zakres prac budowlanych

- Rozbiórka sufitu podwieszanego kasetonowego;

- Demontaż zbędnych przewodów wentylacyjnych;

- Demontaż czujki SAP wraz z jej przeniesieniem;

- Demontaż stolarki drzwiowej;

- Demontaż osprzętu sanitarnego;

- Demontaż osprzętu elektrycznego;

- Demontaż wykładziny podłogowej PCV;

- Rozbiórka wszystkich okładzin ścian oraz tapet;

- Rozbiórka ścian działowych pomieszczenia WC;

- Wykonanie otworu w ścianie korytarza;

- Wykonanie nowej ściany działowej;

- Wykonanie instalacji technicznych;

- Wykonanie fartucha z płytek;

- Gipsowanie ścian i sufitu;

- Montaż osprzętu sanitarnego;

- Wykonanie wykładziny podłogowej PCV wraz z wyobleniem na ścianę;

- Wstawienie ościeżnic drzwiowych i osadzenie drzwi;

- Montaż opraw oświetleniowych;

- Malowanie ścian i sufitu;

- Wykonanie foli na oknach;

- Montaż rolet okiennych.

| Powierzchnia | 21,81 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie budowlane: |  |  |  |
| Podłoga | Ściany | Sufit | Cokół |
| Wykładzina pcv | Fartuch z płytek do wys. 2m oraz farba zmywalna do pełnej wysokości | Farba zmywalna | Styk cokołów z podłogą wyoblony |
| Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: |  |  |  |
| Aparat EKG; aparat telefoniczny; zestaw przeciwwstrząsowy; 2 aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z mankietami standardowymi; stetoskop; glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi; otoskop; zestaw do iniekcji; zestaw opatrunkowy; podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety odkażające i dezynfekujące; środki ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia oddechu zastępczego |  |  |  |
| Wyposażenie pozostałe: |  |  |  |
| Biurko i fotel; kozetka lekarska; szafka i regał; aparat telefoniczny; podajnik mydła; podajnik środka dezynfekującego; podajnik ręczników jednorazowych; śmietnik; rolety okienne zaciemniające |  |  |  |

Gabinet zabiegowy – pomieszczenie 2/6

Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowych zabiegów medycznych planowych oraz zleconych przez lekarza w związku z udzieloną poradą lekarską.

Zakres prac budowlanych

- Rozbiórka sufitu podwieszanego kasetonowego;

- Demontaż zbędnych przewodów wentylacyjnych;

- Demontaż stolarki drzwiowej;

- Demontaż osprzętu sanitarnego;

- Demontaż osprzętu elektrycznego;

- Demontaż wykładziny podłogowej PCV;

- Rozbiórka wszystkich okładzin ścian oraz tapet;

- Rozbiórka ścian działowych;

- Wykonanie otworu w ścianie korytarza;

- Wykonanie nowej ściany działowej;

- Zabudowanie otworu drzwiowego przewidzianego do likwidacji;

- Wykonanie instalacji technicznych;

- Wykonanie okładzin z płytek;

- Gipsowanie sufitu oraz ścian powyżej okładzin;

- Montaż osprzętu sanitarnego;

- Wykonanie wykładziny podłogowej PCV wraz z wyobleniem na ścianę;

- Wstawienie ościeżnic drzwiowych i osadzenie drzwi;

- Montaż opraw oświetleniowych;

- Malowanie ścian i sufitu;

- Wykonanie foli na oknach;

- Montaż rolet okiennych.

| Powierzchnia | 19,59 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie budowlane: |  |  |  |
| Podłoga | Ściany | Sufit | Cokół |
| Wykładzina pcv | Okładzina z płytek do wys. 2m oraz farba zmywalna do pełnej wysokości | Farba zmywalna | Styk cokołów z podłogą wyoblony |
| Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: |  |  |  |
| Aparat EKG; podstawowy zestaw reanimacyjny; aparat telefoniczny; zestaw przeciwwstrząsowy; stetoskop; glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi; otoskop; zestaw do iniekcji; zestaw opatrunkowy; podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety odkażające i dezynfekujące; środki ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia oddechu zastępczego |  |  |  |
| Wyposażenie pozostałe: |  |  |  |
| Biurko i fotel; kozetka lekarska; stolik zabiegowy; szafka i regał ogólny; przeszklona szafka do przechowywania leków i wyrobów medycznych; przeszklona chłodziarka do przechowywania leków; aparat telefoniczny; podajnik mydła; podajnik środka dezynfekującego; podajnik ręczników jednorazowych; śmietnik; rolety okienne zaciemniające |  |  |  |

Gabinet lekarski dziecięcy – pomieszczenie 2/7

Pomieszczenie przeznaczone do udzielania porad lekarskich, świadczeń zdrowotnych osobom małoletnim w kontakcie bezpośrednim lub telefonicznym.

Zakres prac budowlanych

- Rozbiórka sufitu podwieszanego kasetonowego;

- Demontaż stolarki drzwiowej;

- Demontaż osprzętu sanitarnego;

- Demontaż osprzętu elektrycznego;

- Demontaż wykładziny podłogowej PCV;

- Rozbiórka wszystkich okładzin ścian oraz tapet;

- Rozbiórka ścian działowych;

- Wykonanie otworu w ścianie korytarza;

- Zabudowanie otworu drzwiowego przewidzianego do likwidacji;

- Wykonanie instalacji technicznych;

- Wykonanie fartucha z płytek;

- Gipsowanie ścian i  sufitu;

- Montaż osprzętu sanitarnego;

- Wykonanie wykładziny podłogowej PCV wraz z wyobleniem na ścianę;

- Wstawienie ościeżnic drzwiowych i osadzenie drzwi;

- Montaż opraw oświetleniowych;

- Malowanie ścian i sufitu;

- Wykonanie foli na oknach;

- Montaż rolet okiennych.

| Powierzchnia | 21,04 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie budowlane: |  |  |  |
| Podłoga | Ściany | Sufit | Cokół |
| Wykładzina pcv | Fartuch z płytek do wys. 2m oraz farba zmywalna do pełnej wysokości | Farba zmywalna | Styk cokołów z podłogą wyoblony |
| Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: |  |  |  |
| Aparat EKG; aparat telefoniczny; zestaw przeciwwstrząsowy; 2 aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z mankietami dla dzieci; stetoskop; glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi; otoskop; zestaw do iniekcji; zestaw opatrunkowy; podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety odkażające i dezynfekujące; środki ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia oddechu zastępczego |  |  |  |
| Wyposażenie pozostałe: |  |  |  |
| Biurko i fotel; kozetka lekarska; szafka i regał; aparat telefoniczny; podajnik mydła; podajnik środka dezynfekującego; podajnik ręczników jednorazowych; śmietnik; rolety okienne zaciemniające |  |  |  |

Węzeł sanitarny – pomieszczenie 2/47

Pomieszczenie sanitarne składające się z kabiny ustępowej i przedsionka przeznaczone dla personelu medycznego.

Zakres prac budowlanych

- Demontaż stolarki drzwiowej;

- Wstawienie ościeżnic drzwiowych i osadzenie drzwi;

- Montaż opraw oświetleniowych;

- Malowanie ścian i sufitu.

| Powierzchnia | 7,27 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie budowlane: |  |  |  |
| Podłoga | Ściany | Sufit | Cokół |
| Wykładzina pcv | Okładzina z płytek wys. 2m oraz farba zmywalna do pełnej wysokości | Farba zmywalna i podwieszany kasetonowy | Styk cokołów z podłogą wyoblony |
| Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: |  |  |  |
| Wyposażenie pozostałe: |  |  |  |
| Podajnik mydła; podajnik papieru toaletowego; podajnik środka dezynfekującego; podajnik ręczników jednorazowych; śmietnik |  |  |  |

# 5. Część rysunkowa projektu wykonawczego.

Spis rysunków:

AW/01	Detale wykonania ścian działowych

AW/02	Detale wykonania otworu w ścianie murowanej